О Т Ч Ё Т

инженерно- технической службы   ТСЖ «Орленок»      за  период с 01 января 2016  года по 31  декабря  2016 года

1.ИТП и система отопления.
      а) произведены  работы  по подготовке  ИТП  к  отопительному  периоду  2016-2017 гг. (произведена поверка  17 манометров, установка манометров, промывка системы отопления, балансировка стояков отопления, гидравлические испытания, получен Акт готовности дома к отопительному сезону). 
       б) В  процессе  отопительного  периода  2016-2017 г.  постоянно  производился  учёт  параметров  ИТП  для  последующего  анализа  и  улучшения  работы  системы  отопления  (направлялись  претензии в  ОАО «СИБЭКО»  по качеству тепловой энергии).
      в) Произведена  модернизация  пуско-регулирующей   аппаратуры  ИТП №2  (ЗАО НПП-энергия)
      г)     Произведена  очередная поверка приборов учета тепловой энергии  ИТП №1  и  приборы поставлены на коммерческий учет
       ж) Производились  работы по заявлениям собственников

2.  Система  ХВС И ГВС и  водоотведения.

а) производились              работы      по    замене    (поверке)               собственниками  квартир  №1-227 приборов учёта.         
       б) Устранялись           аварийные        ситуации         по            затоплению            подвальных         помещений   и      квартир       собственников     без        ограничения подачи       холодной и горячей воды.
       в) Производились  ревизии оборудования    насосной -повысительной     станции холодного   водоснабжения.
       г) Произведены работы по восстановлению и опрессовки   системы    пожаротушения секции №4..
      д) Произведена замена участков канализации в подвале подъезда №9  и  офисе №5 для предотвращения  затопления   квартир подъезда №9.
      е) Производились работы по восстановлению  нормальной работы ливневой  канализации  5 подъезда (прочистка)     
     ж) Производились   работы  по  заявлениям  собственников  помещений.

3.Система  энергоснабжения

а) произведена  замена  3-х  общедомовых  приборов  учета  электрической энергии  (согласно      предписания            инженерно-инспекторского          отдела        ООО «Новосибирскэнергосбыт») секция 3.
        б) ежемесячно -  производились  снятие  показаний  общедомовых  приборов  учёта и  и  квартирных  приборов  учёта  электрической  энергии  3-9  подъездов.
        в)  Произведена  замена  3 групп   транформаторов   тока  общедомовых приборов учёта   (согласно предписания инженерно-инспекторского отдела ООО «Новосибирскэнергосбыт»)  3 секция.
       г) производились   постоянные  осмотры  мест  общего  пользования  на  предмет  освещённости (проводилась замена эл.лампочек, эл.патронов, эл.выключателей,  при необходимости устанавливаются дополнительные светильники)
       д)производилось  повышение  энергоэффективности  дома  путём  установки  датчиков движения  в  1 и 9  подъездах
      е) установлены  светильники типа ДРЛ250  в  арке  между подъездами 6-7 и  возле офиса  №12.(для освещения  лесничного марша).
      ж)  произведены необходимые работы по согласованию  прямых договоров  между собственниками нежилых помещений и ООО «Новосибирскэнергосбыт»..
       з) Произведена замена входной двери в электр.щитовую  подъездов 8-9.

4.Придомовая  территория

а) Создана пешеходная зона на территории дома  от  подъезда №6 до подъезда №7 (арка).
         б) Произведен ремонт ограждения пешеходной дорожки от торца дома по улице Галущака 17 до улицы Кропоткина.
         в ) Установлены ограждающие столбы вдоль  тротуара от торца 1 секции до ворот «Роял парка»  (для разделения пешеходной зоны и проезжей части).
         г) Производится озеленение придомовой территории  (высадка деревьев).
         д)  Производились работы  по   механизированной  уборке   дворовой территории  от    снега  с  вывозом  снега.     
         е) Производились   работы  очистка от снега  входных групп  подъездов 3-9.
         ж) Установлены 2 видео камеры во дворе  4 секции.
         и)  Уборка мусора 18м3 возле офиса №1 и формирование газона.
         к)  Произведена засыпка  ямы на месте КНС-19 (двор подъездов 7-9).
         л)  Восстановление фасадной плитки 1-9 подъезд и ливневой канализации П-образным швейлером.
          м)  Работы по монтажу тротуара между подъездами 6-7 (арка).

5.  Общие вопросы

а) Произведен ремонт  1 этажа подъезда  № 3 и  4  (подрядная организация).
        б) проводятся работы с провайдерами связи для улучшения качества оказываемых услуг.
       в)Ремонт подвесного потолка в холлах 1 этажей подъездов  7и 8.
     д) произведен частичный ремонт мягкой кровли  14-ти этажная секция, 5-ти этажная секция   и  15-ти этажная секция (подрядная организация ООО «Металлкомплект»)      
      е) Произведена уборка подвальных помещений 14-ти и 15-ти этажных секции  после устранения   аварийных ситуаций.
     ж) Произведен ремонт фасадного шва (7 подъезд)..
     з) Произведен монтаж антискользящего покрытия перед и в подъездах (1-9).
      и) Произведен монтаж козырьков над входами в подвальное в помещение 5и 6 подъезд..
     к) Произведен демонтаж блоков ФБС (мусорной площадки 99 дома).
     л) произведено очередное освидетельствование лифтов на пригодность и безопасность эксплуатации.».